T 31系列太阳能壁灯

产品特点

产品特点：

- 太阳能供电，节能环保

- 安装简单，无需接线

- 自动人体感应

- 高亮主灯，蓝光灯带

- 长寿命（25000h）

- 品牌 LED 光源，亮度保障

- 高品质电池，安全稳定

- 专业透镜设计，内置反光罩，光线效果更好

应用场景

- 家庭照明

- 草坪（空地）装饰

- 户外场所照明

- 节能路灯

- 壁灯、大门灯

- 应急照明

(当前出货款式为蓝色灯带，其他颜色需定制，起订量请联系我方销售人员）

光电参数

| 产品型号 | BC-T31 |
| --- | --- |
| 工作功率（本灯具有三种亮灯模式） | 第一模式=1.6W 第二模式=1.6W 第三模式=0.25W |
| 额定电压 | 3.7V |
| 额定工作电流 | 432mA±10% |
| 感应模式 | PIR人体感应 |
| 感应时间 | 15s |
| 感应距离 | 5m |
| 太阳能板亮度感应 | 10lux |
| 安装高度 | 2-5m |
| 灯珠参数 | 2835 36+2 pcs |
| 光通量 | 288lm |
| 主照明色温 | 6500K |
| 辅助照明 | 冰蓝 |
| 太阳能板 | 层压多晶 5.5V 1.2W |
| 电池规格 | Li-18650 1500mAH 3.7V |
| 工作时间 | 8-12H(充电 6-8 小时) |

物流参数

| 产品尺寸 | 162.5*122*30mm |
| --- | --- |
| 产品净重 | 205g |
| 产品毛重 | 265g |
| 单只尺寸 | 170*130*38mm |
| 装箱数量 | 40只装 |
| 装箱尺寸 | 405*355*280mm |
| 装箱毛重 | 11.3kg |

其他参数

| IP 等级 | IP54 |
| --- | --- |
| 使用环境温度 | ﹣30C至+75°C |
| 灯具汞含量 | 0.0 mg |
| 标称灯具寿命 | 25000H |
| 点亮次数 | 100000 |
| 外壳材质 | ABS |

使用说明

亮灯模式：

1:蓝灯常亮，主灯感应亮，感应亮灯时间15s

2:蓝灯与主灯均为感应亮灯，时间15s

3:蓝灯与主灯均常亮，设计亮灯时间8小时整

每次切换开关，主灯均会闪烁，闪烁次数即为当前档位

其他事项

- 感应时间标准为 15s，如在感应区域内有人活动，感应时间会自动延长。

- 安装时请确保太阳能板可以直面阳光，不会被物体阴影遮挡

- 太阳能灯具受天气影响较大，因此所有光电数据均为理论数值，以实际效果为准。

- 本产品实行一年保修，具体售后事宜请咨询销售人员。

包装与配件

螺丝钉*2

扩张螺栓*2

英文说明*1

中性牛皮纸盒包装

备注声明：

我公司保留最终解释权。

因产品不断的升级，规格如有更改恕不另行通知，下单时请与我司核对最新产品信息。