深圳市柏创新能源实业有限公司

- 产品规格书

- 产品名称：太阳能壁灯

- 型号：T32

- 2018年9月22日

| - 编制 | - 审核 | - 核准 |
| --- | --- | --- |
| - 伍尚儒 | - 郑仕力 |  |

- 目录

- 1、产品图片- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3

- 2、产品特点- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3

- 3、应用领域- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4

- 4、技术参数- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4

- 5、功能操作说明 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5

- 6、包装尺寸- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5

- 7、产品尺寸和重量- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5

- 8、安装原理图- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6

- 1、产品图片

- 2、 产品特点：

- 太阳能供电，免接线，0电费

- 壁灯安装简单

- 智能人体红外感应开关功能

- 自动光控感应开关功能

- 智能芯片保护电池

- 长寿命（25000h）

- 品牌LED光源

- 节能环保

- 3、应用领域：

- 别墅、庭院、草坪。

- 景观照明

- 技术参数

| 产品型号 | BC-T32 |
| --- | --- |
| 标称功率 | 1.7 W |
| 额定电压 | DC 3.7V |
| 关机电流 | <3uA |
| 亮度感应 | 10 lux |
| 红外感应距离 | 5~8m |
| 建议安装高度 | 2-4m |
| LEDs | 2835 24pcs |
| 色温 | 6500-7500K |
| 太阳能电池板 | 层压多晶 1.0 W 5.5V |
| 电池规格 | Li-18650 1500mAH |
| 工作时间 | 8~12小时 |
| 标称灯具寿命 | 25000H |
| 点亮次数 | 100000 |
| 使用环境温度 | -20℃…+45℃ |
| IP等级 | IP54 |
| 灯具汞含量 | 0.0 mg |
| 电池保护 | 智能芯片过充保护和过放电保护 |

- 功能操作说明

- 1、三种工作模式（当环境光线不足时进入工作模式）：

模式一：人来灯高亮，人走灯灭。（感应到人体活动灯高亮，感应不到人体活动后15S灯灭。）

模式二：人来灯高亮，人走灯微亮。（感应到人体活动灯高亮，感应不到人体活动后15S灯微亮。）

模式三：低亮长亮。（天黑灯亮，天亮灯灭。）

2、操作步骤：

关机状态下长按开关按键3S，灯光闪烁1下进入模式一；再轻按一次按键，灯光闪烁2下进入模式二；再轻按一次按键，灯光闪烁3下入模式三；再按一次关机。

- 6、包装尺寸和重量

| 包装尺寸 | 22.2*9.5*7.5cm |
| --- | --- |
| 包装重量 | 0.26 kg |
| 装箱数量 | 40pcs |
| 装箱尺寸 | 46.0*39.5*39.5 cm |
| 毛重 | 11.6 kg |
| 净重 | 10.4 kg |

- 7、产品尺寸和重量

| 长*宽*高 | 219*85*71 mm |
| --- | --- |
| 重量 | 0.21 kg |

8、安装示意图

1、用定位卡在墙上定好位打孔。  2、把胶塞塞孔里并把螺丝拧进胶塞，不要拧到底留出3mm。        3、把灯具挂到螺丝上。

备注声明：

深圳市柏创新能源实业有限公司保留最终解释权。

因产品不断的升级，规格如有更改恕不另行通知，下单时请与我司核对最新产品信息。