汽車平視顯示器C1

(本產品已經註冊外觀專利以及顯示畫面著作權)

- 汽車平視顯示，簡稱HUD就是在汽車前擋風玻璃上顯示行駛的數據，如車速，轉速，水溫,電壓，單段行駛距離等，避免駕駛員在行駛過程中觀看儀錶影響安全，HUD能夠在大視野不轉移的條件下瞬間讀取行駛資訊，讓駕駛員始終保持最佳行駛狀態

特別提醒：

本產品工作電壓：11V~18Vdc(12Vdc/200mA) 高於24伏的車請使用USB 連接線

- 本產品為雙系統:首次通電後滾輪上撥擇語言和系統，默認為OBD系統

產品功能:

1.OBD數據線連接口

2.設置撥輪，分別可以上撥，下撥，垂直短按和垂直長按進行設置

- 3.電源開關

- 撥輪鍵功能（撥輪在左側時）

- 垂直短按（撥輪按一下鬆開）：切換顯示模式，進入設置菜單後確認選項

- 2.垂直長按（撥輪按住2秒鬆開）：進入設置，調好後垂直長按2秒保存退出

- 3.上撥：切換左邊顯示，進入設置後移動選項

- 4.下撥：切換右邊顯示，進入設置後移動選項

- 波輪左右切換顯示功能縮寫：

ECT  水溫顯示       VLT  電壓顯示      FUE 油耗顯示

RPM  轉速顯示       ODO  總里程顯示    TIM 行駛時間

DIS  行駛距離       MAP  進氣壓力      OIT 機油溫度

A/F  空燃比例       TCP  渦輪壓力      PSI 進氣壓力

RTC  衛星時間       ALS 海拔高度      GPS 搜到的衛星數量

DIR  行駛方向

進入設置模式：

波輪鍵垂直長按2秒進入設置項，撥輪下撥選擇菜單，垂直短按確認，調整好後垂直長按2秒保存退出

選擇系統語言： CN 簡體中文  TW 繁體中文  EN 英文

系統聲音設置： ON 打開報警聲音 OFF 關閉報警聲音

超速駕駛提醒：車速達到設定默認值150KM/h後報警,設置範圍5-200km/h

引擎溫度報警：水溫達到設定默認值120°C後報警,設置範圍50-200

引擎轉速報警：轉速達到設定默認值6000r/min後報警,設置範圍1000-8000

電壓報警設置：電壓低於設定默認值10.5v後報警,設置範圍10.0-15.0v

速度誤差調整：速度與儀錶盤有誤差時調整參數值，

（如儀錶顯示100 Km/h設備顯示105Km/h,撥輪上撥把參數值調到102）

速度歸零設置：汽車熄火後車速沒有歸0時

(如車速顯示5Km/h 設備調到6Km/h）

電壓誤差調整：當電壓與儀錶盤電壓有誤差時，可做微調

(如設備顯示高於儀錶電壓時0.2V，設備調到98%）

引擎排量設置：當油耗誤差較大時，根據排量大小調整

（如汽車排量為3.6升，將參數值調整到3.6L）

油耗數據調整：油耗有誤差時微調

(如設備顯示高於儀錶電壓時0.2L，設備調到98%）

第一顏色調整：主畫面車速顏色（8種顏色可選）

第二顏色調整：左側顯示顏色（8種顏色可選）

第三顏色調整：右側顯示的顏色（8種顏色可選）

背光亮度設置：Auto自動感光，1為最暗，8為最亮

溫度單位設置：°C為攝氏度  °F為華氏度，

速度單位設置： Km/h公里  MPH英里

統計里程調整：行駛總里程同步

（如儀錶盤總里程表顯示行駛了30010km，把參數值調整到30010km）

關機延時設置：自動啟停的車，關機時間調整到180-240秒，默認為10秒關機

關機電壓設置：無法關機時調整為13.2V或者13.6，默認為關閉

恢復出廠設置：系統恢復到出廠預設值 選擇該操作後，撥輪垂直短按確認

系統時間調整: 可以調至當地時間，默認時間為中國時間(GMT+8)

性能測試

加速測試：百公里加速指的是0到100km/h加速時間，是對汽車動力的體現

刹車測試：車速超過60以上刹車停止後所用的時間和距離，是測試刹車的性能

故障診斷設置

掃描故障代碼：掃描汽車是否有故障，並顯示故障資訊

清除故障代碼：汽車有故障碼顯示時，垂直短按波輪清除故障碼

讀取數據流：顯示汽車發動機裏的所有數據

提醒警告：

一周以上不開車請斷開HUD連接，由於OBD 設備為常電待機電流為20毫安培左右 一般電瓶理論待機1個月，由於車輛情況不同建議長時間不用車時拔掉OBD設備

- OBD2常見問題

1.螢幕沒任何顯示，不通電

檢查OBD 線是否有連接鬆緊，拔下來反復拔插幾次，如果還是不顯示建議換臺車測試，分析下是否是汽車OBD診斷介面已壞，如果是OBD診斷壞，建議去維修好OBD介面，再次連接HUD，

2.已通電，但是螢幕只顯示電壓，30秒後自動熄滅

HUD產品只適用於OBDII和EOBD

汽車生產年份（美系03年後，其他地區07年後，才開始使用OBDII 和EOBD）

HUD產品不支持OBD I 和JOBD

請切換至GPS 系統使用USB線進行顯示，通電5秒內滾輪上撥選擇GPS系統，

3.車速與儀錶盤顯示有誤差

- 請檢查單位是否正確公里KM/英里MPH，（速度單位切換參考設置項）

開機正常顯示後，垂直長按撥輪鍵2秒進入系統設置，波輪下撥選擇速度誤差調整，進行微調

（如儀錶顯示100 Km/h設備顯示105Km/h,撥輪上撥把參數值調到102）

4.油耗有誤差

查看自己的車型排量，在系統設置裏引擎排量設置相同的排量（如車是2.0L 參數值調到2.0L）如果排量相同也可以在系統設置裏,油耗數據微調設置(如設備顯示高於儀錶電壓時0.2L，設備調到98%）建議：由於該數據為行車電腦數據，無需微調，

5.無法關機

汽車熄火後HUD有轉速顯示不能關機,系統設置裏選擇關機電壓設置調到13.2V或者13，6V，汽車熄火3分鐘後自動關機

- 6.踩刹車，等紅綠燈時機器熄滅，自動啟停的車，

系統設置裏關機延時設置調整到180或300秒

- 7.行駛中熄滅，發動機熄滅，油電混動的車，

系統設置裏關機延時設置調整到180或300秒，如果還未解決請切換至GPS 系統使用USB線進行顯示，通電5秒內滾輪上撥選擇GPS系統，

8.錯誤操作導致死機。

OBD2介面是否使用其他OBD設備（定位器 胎壓監測 落鎖升窗折疊 ELM27）

改裝和加裝過的 (中控導航 電子油門加速器 定速巡航 刷過電腦系統

一鍵啟動 無鑰匙進入 遠程啟動)都會引起死機，拔掉其他OBD設備直接使用本產品，做恢出廠設置（詳見設置表）

波輪垂直長按進入設置菜單，進入系統設置波輪右撥選擇恢復出廠設置，垂直短按確認，

如果還未解決請切換至GPS 系統使用USB線進行顯示，通電5秒內滾輪上撥選擇GPS系統，

GPS顯示常見問題解答：

1.螢幕沒任何顯示，不通電

檢查OBD 線或車充線是否有連接鬆緊，拔下來反復插多幾次，或者直接用USB線插入點煙器

- 無車速

- 通電後GPS為搜星狀態，請將車移到空曠路面，GPS顯示5以上表示搜到5顆衛星以上才可以正常使用

- 不能自動開機或者行駛過程中反復熄滅

請使用USB線插入點煙器

如果使用OBD線，進入設置菜選擇關機電壓設置，把參數值電壓調到13.0V或12.8v

如果使用USB線，進入設置菜選擇關機電壓設置，把參數值電壓調到OFF

- 4.衛星時間不准

進入設置項:系統時間調整，撥輪上撥調整時區時間，調好後撥輪垂直長按保存退出

- 5.車速不准

- 查看單位是否正確，公里KM/英里MPH，（速度單位切換參考設置項）

- 汽車出廠時廠商把儀錶盤上顯示的車速調高5-7%，國際標準以衛星數據為准

- 微調車速，如儀錶顯示100 Km/h HUD顯示105Km/h撥輪上撥把參數值調到102

- 6.行駛方向顯示錯誤

- 無車速時衛星無法辨別你的行駛方向，車速超過5KM/H 後才能正常顯示

- 7.汽車停止後速度還在顯示

- 地下停車場，隧道，天橋下，有遮擋物時會使信號不穩定衛星漂移，請將車行駛至空曠路面,搜到的衛星數量多於5顆 就顯示正常了，

8.汽車熄火後，不會自動關機

OBD線連接情況下HUD為3分鐘後自動關機。如果停車熄火後5分鐘還未關機，把設置項電壓設置參數值調到13.5V 或者直接用USB線插入點煙器