产品标题：成人儿童耳温枪红外线测温仪婴儿额温枪电子体温计温度计

型号：AOJ-20A

公司：深圳市奧极医疗科技有限公司

联系人：林小姐

手机：13076933771

QQ：1552583961

微信：13076933771

邮箱：wendy@aojmedical.com

地址：深圳市宝安区西乡航城大道安乐工业区B2栋6楼

网址：www.aojmedical.com

产品性能：

- 小巧精致，外观时尚；

- 操作简洁，便于携带；

- 高精准度，采用严格标准进行校准、测试和临床验证，稳定性高；

- 多功能4合1模式，可测成人额温、儿童额温、耳温和物温；

- 专利技术实现成人和儿童区分测量；

- 磁吸式探头盖，额温耳温自动切换；

- 四色声光智能报警；

- 华氏度摄氏度自由转换；

- 静音模式；

- 10秒自动关机。

- 一秒快速测量，可储存40组测量记忆值；

- 大屏幕，可同时显示当前和上一笔测量值；

| 产品名称 | 红外电子体温计 |
| --- | --- |
| 型号 | AOJ-20A |
| 电源工作方式 | 内部电源供电 |
| 工作电压 | DC 3V |
| 电池规格 | AAA×2 |
| 运行模式 | 连续运行 |
| 显示方式 | 段码液晶显示 |
| 测量时间 | 约1秒 |
| 等待时间 | 约3秒 |
| 发射率 | 0.95 |
| 测量距离 | 0~3cm |
| 温度显示范围 | 额温：32.0℃–42.9℃ (89.6℉–109.3℉) 耳温：32.0℃–42.9℃ (89.6℉–109.3℉) 物温：0.0℃–100.0℃ (32.0℉–199.0℉) |
| 最大允许误差 | 额温：在32.0℃–42.9℃ (89.6℉–109.3℉)范围内，最大允许误差为 ±0.2℃/±0.4℉；在该范围外，最大允许误差为±0.3℃/±0.6℉ 耳温：在32.0℃–42.9℃ (89.6℉–109.3℉)范围内，最大允许误差为 ±0.2℃/±0.4℉；在该范围外，最大允许误差为±0.3℃/±0.6℉ 物温：在0.0℃–100.0℃ (32.0℉–199.0℉)范围内，误差为±1.0℃/±2.0℉ |
| 显示分辨率 | 0.1℃/0.1℉ |
| 记忆储存 | 40组测量数据 |
| 低电压提示 | 处于2.4V-2.7V之间，开机低电压符号闪烁 低于2.4V±0.1V，开机只显示低电压符号 |
| 自动关机 | 体温计10s±1s内不使用，将自动关机 |
| 外观尺寸（mm） | 140mm×35mm×40mm |
| 重量（g） | 78 g(含电池) |
| 正常工作环境 | 温度：+10℃~+40℃(50℉-104℉) 相对湿度：15%~95%RH,无冷凝 大气压：86kPa~106kPa |
| 储存及运输环境 | 温度：-20℃~+55℃(-4℉-131℉) 相对湿度：0~95%RH,无冷凝 大气压：50kPa~106kPa |
| 单个产品尺寸和重量(不含电池) | 尺寸：140mm x 35mm x 40mm 重量：61g |
| 单个产品尺寸和重量(含电池) | 尺寸：140mm x 35mm x 40mm 重量：82g |
| 单个产品带包装尺寸重量（含电池） | 尺寸：150mm x 45mm x 45mm 重量：119g |
| 50 pcs in a middle carton | 尺寸：230mm x 310mm x 240mm 重量：6.45kg |
| 100 pcs in a outside carton | 尺寸：505mm x 327mm x 270mm 重量：13.6kg |